Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО ПЗЭС

Порядок оказания услуг процесса:

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на осуществление проверки прибора учета заявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, местонахождение энергопринимающих устройств. Номер договора электроснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона), предполагаемые дату и время проведения процедуры допуска. 2. Предварительное согласование даты проведение проверки. 3. Запись заявки в журнал входящих документов. | Письменно в ООО ПЗЭС |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (с изменениями) п. 173-175 |
| 2 | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее месяца следующего за датой подачи заявки заявителем | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (с изменениями) п. 175 |
| 3 | Составление Акта проверки расчетных приборов учета | Условие – проведение технической проверки. Содержание: 1. Составление акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверка и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В. С заключением о выводе прибора учета из расчетов. | Письменно | По окончании технической проверки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.п. 175, 176 |