Приложение №2

к документации о запросе предложений №0013/ЗП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению расчетов, экспертизы и сопровождению в Минэнерго России нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ООО «Предприятие Зейские электрические сети» в 2015 году

Заказчик: ООО «Предприятие Зейские электрические сети».

Место проведения: 676246, Амурская область, г.Зея, ул.Набережная, д.104

Сроки выполнения: 2015г.

Цель:

- выполнить расчет технологических потерь электроэнергии на регулируемый период и подготовить пакет обосновывающей документации для подачи и дальнейшего утверждения норматива технологических потерь электроэнергии в  Минэнерго России.

- сопровождение пакета обосновывающей документации в процессе утверждения норматива в Минэнерго России, в том числе участие в защите норматива технологических потерь электроэнергии - до даты издания приказа Минэнерго России об утверждении норматива.

Научно-технические и другие требования:

1. Оказываемые услуги должны основываться на действующих нормативных и правовых актах, на использовании данных, получаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА, других организаций и, при необходимости, самостоятельно в установленном порядке.

2. Расчеты должны проводиться по легитимной методике, в соответствии с нормативными документами.

3. Документы, передаваемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ, должны быть представлены в необходимом объеме и оформлены надлежащим образом.

Основные направления:

| Направления оказываемой услуги | Содержание оказываемой услуги |
| --- | --- |
| 1. Сбор и первичная обработка материалов, обосновывающих значения норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям. | 1.1. Описание общей характеристики электросетевой компании. 1.2. Сбор и первичная обработка технической информации о видах электрооборудования и их составных частях: - схемы электрических сетей; - данные о составе силового электросетевого оборудования; - данные о парке приборов учета электрической энергии (тип, количество, объемы учитываемой электроэнергии, класс точности, наличие ТТ и ТН и т.д.); - данные об изменении состава электросетевого оборудования и парка приборов учета по сравнению с базовым годом и режимах работы нового оборудования. 1.3. Сбор и первичная обработка данных по режимным параметрам электрической сети: - объемы передачи электроэнергии; - суточные графики нагрузки в режимные дни. 1.4. Сбор и первичная обработка информации о структуре потерь электрической энергии за 2010-2014гг. (факт), 2015г. (ожидаемое), 2016г. (план). 1.5. Сбор и первичная обработка информации по балансам электроэнергии за 2010-2014гг. (факт), 2015г. (ожидаемое), 2016г. (план согласованный с органом тарифного регулирования). |
| 2. Расчет условно-постоянных потерь электроэнергии в базовом периоде в целом и по уровням напряжения. | 2.1. Расчет потерь электроэнергии холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах); 2.2. Расчет потерь электроэнергии в изоляции силовых кабелей; 2.3. Расчет потерь электроэнергии в системах учета электроэнергии (трансформаторах тока, трансформаторах напряжения, счетчиках и соединительных проводах); 2.4. Расчет потерь электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций; 2.5. Расчет расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и на плавку гололеда. |
| 3. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в базовом периоде в целом и по уровням напряжения. | 3.1. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в электрических сетях напряжением 1-20 кВ; |
| 4. Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии в базовом периоде в целом и по уровням напряжения. | 4.1. Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета принятой активной электроэнергии в сеть; 4.2. Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета отданной активной электроэнергии из сети. |
| 5. Расчет технологических потерь электроэнергии на регулируемый период в целом и по уровням напряжения. | 5.1. Расчет условно-постоянных потерь электроэнергии; 5.2. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии; 5.3. Расчет потерь электроэнергии, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии. |
| 6. Оформление пакета обосновывающей документации и его сопровождение в Минэнерго России | 6.1. Согласование с ЗАКАЗЧИКОМ объемов технологических потерь электроэнергии, определенных по результатам расчета; 6.2. Оформление результатов расчета. 6.3. Оформление пакета обосновывающей документации. 6.4. Защита норматива потерь электроэнергии в Комиссии по утверждению нормативов потерь при Минэнерго России. |
| 7. Предоставление ЗАКАЗЧИКУ результата оказываемых услуг в соответствии с предметом Договора. | 7.1. Результаты, предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с предметом Договора: - пояснительная записка с обоснованием значений норматива технологических потерь электроэнергии на период регулирования, результаты расчета ТПЭ и НТПЭ на регулируемый и за базовый периоды; - сводно-аналитические таблицы обосновывающие значения норматива технологических потерь электроэнергии. - акт сдачи – приемки услуг. |

Форма предоставления результатов:

Результат оказанной услуги предоставляется ЗАКАЗЧИКУ в форме отчета (пояснительной записки), с приложением обосновывающих материалов (в электронном виде и бумажном носителе – 2 экз.).